数控小机床实验台比选采购公告

项目概况

上海应用技术大学机械工程学院以长三角地区需求为导向，创新“德知技融合”人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神、实践能力和国际视野的高水平应用创新型技术人才。本次采购的数控小机床实验台服务于专业硕士研究生数字化制造技术、数字化仿真及加工技术、智能生产系统的机电一体化设计，培养研究生“以机为主，具有数控技术应用能力，机电一体化产品设计和开发，现代设备的维护、运行、管理及经营营销”等方面的高级工程技术人才。提升研究生的动手能力和实际工程应用分析水平；培养专业硕士研究生理论联系实际能力，为研究生更好运用实验支撑理论提供帮助，更好培养高水平应用型专业硕士研究生。

一、项目基本情况

项目编号：SIT-JX2024-02

项目名称：数控小机床实验台采购

预算金额：28.2万元（人民币） (大写：人民币贰拾捌万贰仟元整）

最高限价：28.2万元（人民币） (大写：人民币贰拾捌万贰仟元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型斜导轨数控车床（带仿真版） | - ★本设备为一体设备，包含仿真虚拟机和数控车床部分 - ★仿真虚拟机与数控车床具有数字双胞胎映射，仿真软件中的CNC机床是斜床身数控车床的1：1双胞胎模型。 - 本设备集加工仿真和真实加工为一身，操作者可以先在仿真虚拟机上进行零件设计、手工编程、CAM编程，并进行切削加工仿真，完成后将NC加工程序放到数控车床上进行真实加工，仿真加工与真实加工的过程与结果保持一致。既可以验证仿真加工与真实加工结果的一致性，也可以进行创新设计加工制造。 仿真虚拟机部分 - 仿真虚拟机可与数控车床配合使用。 - 设备为一体机、设备体积为:长≤560mm，宽≤810mm，高≤1200mm； - 可选配 FANUC、SIEMENS、广数、华中等多种主流数控系统和与系统对应的数控机床实物操作面板，数控机床实物编程键盘（同时只可选配一种） - 数控机床加工过程仿真显示器大小 19″以上，数控机床编程显示器大小 8″以上； - 设备电源：220V 50Hz 1.5A 功耗：＜150W； - 内置可配置多种数控车、铣、镗加工的仿真软件； - ★仿真软件内具备与本项目的数控车床外形、内部结构、参数等完全一模一样的数字模型 - ★仿真虚拟机内置NC程序转换软件，可将仿真软件上仿真好的NC程序一键转化成FANUC、西门子、广数、华中等不同厂家的数控系统标准格式的NC程序。 - ★具备智能考核评价系统； - 标准配置计算机，独显，可运行大型三维造型软件； - 可兼容多种 CAD/CAM 系统（如UG、Pro/Engineer、Solidworks、Auto CAD\CAXA等制图软件和编程软件）及办公软件、链接 3D 打印，兼容其它软件系统等 数控车床部分 - 床身最大回转直径 ≥200mm - 滑板上面最大回转直径 ≥90mm - 最大加工长度 ≥280mm - 导轨倾斜角度 ≥30° - 卡盘规格 ≥100mm - 主轴转速 ≥100-3000r/min - 主轴通孔 ≥20mm - 主轴规格 MT3 - 主轴电机采用输出功率为1000W无刷电机 - X轴行程≥ 100mm - Z轴行程 ≥175mm - 最大移动速度 ≥4000mm/min - 伺服进给电机 ≥ 400W - 刀位数 ≥8 - 八工位刀盘，其安装有镗孔刀架、锥夹头接柄 - 刀具尺寸 4把内刀 ɸ12mm刀柄直径 - 4把外刀 ≥8×8mm - 尾座套筒锥度 MT1 - 套筒直径 ≥22mm - 套筒行程 ≥30mm - 定位精度 ≤±0.010mm - 重复定位精度 ±0≤.005mm - 电源 220V - 机床重量（净重/毛重）≥350kg - 机床尺寸 ≥1290×750×1598mm - 带气压反馈 - 导轨，采用直线导轨 - 丝杆，采用滚珠丝杆 - 传动方式， XZ轴采用同步带驱动 - 各轴通过接近开关感知限位与回零 - 接插式手轮接口,控制2轴三档速度移动, - 刀库使用Y轴控制,可用手轮控制刀库正反转. - 主轴具有编码器转速反馈 - 采用一键式手动润滑泵，三轴统一润滑油路，便于润滑保养各轴轨道。 - 控制系统：采用华中数控、西门子、FANUC或同等档次系统 - 标配附件：机床底座、电子手轮、数控车刀七件套、车刀替换刀片 | 质保一年，交货期45个工作日 |
| 2 | 多系统数字化仿真及加工一体机(铣削) | - ★本设备为一体设备，由仿真虚拟机和加工中心两部分组成备； - ★仿真虚拟机与加工中心具有数字双胞胎映身，仿真系统里面的CNC机床是加工中心的1：1双胞胎模型。 - ★本设备集加工仿真和真实加工为一身，操作者可以先在仿真虚拟机上进行零件设计、手工编程、CAM编程，并进行切削加工仿真，完成后将NC加工程序直接发送到加工中心上进行真实加工。既可以验证仿真加工与真实加工结果的一致性，也可以进行创新设计加工制造。 仿真虚拟机 - 仿真虚拟机可与加工中心配合使用。 - 设备为一体机、设备体积为:长≤560mm，宽≤810mm，高≤1200mm； - ★可选配 FANUC、SIEMENS、广数、华中等多种主流数控系统和与系统对应的数控机床实物操作面板，数控机床实物编程键盘： - ★模块化设计可切换数控机床实物操作面板，数控机床实物编程键盘： - 数控机床加工过程仿真显示器大小 19″以上，数控机床编程显示器大小 8″以上； - 设备电源：220V 50Hz 1.5A 功耗：＜150W； - 内置可配置多种数控车、铣、镗加工的仿真软件； - ★仿真软件内具备与本项目的数控车床外形、内部结构、参数等完全一模一样的数字模型 - ★仿真虚拟机内置NC程序转换软件，可将仿真软件上仿真好的NC程序一键转化成FANUC、西门子、广数、华中等不同厂家的数控系统标准格式的NC程序。 - ★具备智能考核评价系统； - 标准配置计算机，独显，可运行大型三维造型软件； - 可兼容多种 CAD/CAM 系统（如UG、Pro/Engineer、Solidworks、Auto CAD\CAXA等制图软件和编程软件）及办公软件、链接 3D 打印，兼容其它软件系统等 加工中心部分 - ★工作台尺寸 ≥400×145mm - T型槽 ≥3×12×40 - 工作台载重 ≥20kg - X轴行程≥ 230mm - Y轴行程 ≥152mm - Z轴行程 ≥170mm - 主轴鼻端至工作台面 ≥70-240mm - 主轴中心至立柱导轨面 ≥200mm - ★主轴规格 ≥ISO20 - 主轴电机采用输出功率≥1000W无刷电机 - 主轴转速 ≥100-5000r/min - X.Y.Z三轴快速进给 ≥4000mm/min - X.Y.Z轴伺服电机功率 ≥400W - 刀库数量 ≥4工位 - 最大刀具直径 ≥10mm - 最大刀具长度 ≥110mm - 最大刀具重量 ≥0.5Kg - 自动换刀时间 ≤8s - 定位精度 ≤±0.010mm - 重复定位精度 ≤±0.005mm - 气压源 0.6 MPa - 电源 220V/50Hz - 机床重量（净重） ≥350kg - 机床尺寸（净/毛） ≥1190×830×1775mm - 丝杆，采用滚珠丝杆 - 打刀缸，采用气动打刀缸 - 刀库刀架采用减振缓冲设计，在换刀位置出现偏差时也能纠错正常换刀，保证安全性（双层缓冲装置，每个刀位缓冲柱≥3根） - 传动方式， XYZ轴采用联轴器直连驱动 - 各轴通过接近开关感知限位与回零 - 主轴使用0-10V模拟量控制0-5000转速 - 标配接插式手轮接口,控制4轴三档速度移动 - 采用一键式手动润滑泵，三轴统一润滑油路，便于润滑保养各轴轨道。 - 控制系统：采用华中数控、西门子、FANUC或同等档次系统 - 标配附件：机床底座、电子手轮、ISO20锥柄×4、ER6弹性夹头8件套(3-10mm)、100mm精密平口钳、2刃铣刀6件套 | 质保一年，交货期45个工作日 |

交货时间：合同签订后15日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于2024年8月3日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：15800434516@163.com，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2024年8月10日24前（北京时间），密封（封面必须写上SIT-JX2024-02）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市闵行区七莘路3885弄77号501室，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

报价应包含运输、装卸、调试等所有费用。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：李老师

联系方式：15800434516

地址：上海市闵行区七莘路3885弄77号501室

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 数控小机床实验台项目比选采购SIT-JX-2024-02 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司SIT-JX-2024-02报名表.doc